Projeto de Sistemas Embarcados e IoT: "NÃO GRITA"

Relatório Técnico de Desenvolvimento e Documentação de Hardware/Software

1.1. Identificação dos Integrantes e Contribuição

O quadro abaixo discrimina os membros da equipa técnica, as respetivas responsabilidades no projeto e a percentagem de equivalência de nota acordada:

| Nome do Integrante | Atribuições Principais | Avaliação Relativa |
| --- | --- | --- |
| João Emanuel | Arquitetura do firmware, tratamento de interrupções e integração de API | 100% |
| Eduardo Procaylo | Montagem física do circuito, testes de bancada e análise de hardware | 100% |
| Henrique Gavasso | Modelagem de dados, documentação técnica e ensaios de conectividade | 100% |

1.2. Memória Descritiva do Projeto

O projeto "NÃO GRITA" consiste numa solução aplicada de Internet das Coisas (IoT) voltada para a automação de sistemas de segurança residenciall. A premissa central do desenvolvimento foi a substituição dos disparadores sonoros convencionais por uma abordagem de alerta ativo, silencioso e direto ao utilizador, eliminando falsos alarmes públicos e garantindo a rastreabilidade da ocorrência em tempo real.

O núcleo lógico baseia-se num ecossistema composto por um microcontrolador ESP32 conectado à infraestrutura de rede local e um sensor infravermelho passivo. O monitoramento contínuo do ambiente processa variações de radiação térmica. Quando há violação do perímetro, o sistema efetua uma chamada estruturada via protocolo HTTP para o gateway da API CallMeBot, que atua como vetor de entrega de notificações instantâneas diretamente no dispositivo móvel do proprietário através do WhatsApp.

1.3. Especificação de Componentes

Para a montagem e execução do protótipo físico, foram integrados os seguintes materiais:

Módulo ESP32 (NodeMCU): Unidade de processamento central com suporte nativo a redes sem fios IEEE 802.11 b/g/n.

Sensor Infravermelho Passivo PIR (HC-SR501): Dispositivo de deteção de presença baseado na movimentação de massas térmicas..

Condutores Jumpers Flexíveis: Interconectores elétricos macho-macho e macho-fêmea para distribuição de sinais e potência.

Cabo de Interface de Dados USB: Condutor para alimentação de 5V DC e gravação do firmware na memória flash.

1.4. Arquitetura Elétrica e Conexões

A distribuição física dos barramentos está estruturada de acordo com o seguinte mapeamento de pinagem:

• Barramento de Alimentação: Sensor PIR VCC ligado ao pino VIN (5V) do ESP32.
• Barramento de Sinais: Sensor PIR OUT conectado à GPIO Digital 27 (com suporte a interrupções externas).
• Referência Comum: Sensor PIR GND conectado ao barramento GND do microcontrolador.

1.5. Firmware e Lógica de Programação

O código fonte completo do sistema embarcado foi desenvolvido em C++ sob a IDE do Arduino e encontra-se hospedado no repositório público do grupo: https://github.com/JoaoEmanuel25/trabalho-api

#include <WiFi.h>
#include <HTTPClient.h>
#include <UrlEncode.h>

const char* ssid = "LABREDES"; 
const char* password = "engsoftware";

String phoneNumber = "554291541971"; 
String apiKey = "8262597";             

#define PIR_PIN 27
volatile bool movimentoDetectado = false;

void IRAM_ATTR detectaMovimento() {
  movimentoDetectado = true;
}

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  pinMode(PIR_PIN, INPUT);
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(PIR_PIN), detectaMovimento, RISING);
  conectarWiFi();
}

void conectarWiFi() {
  Serial.print("Conectando ao Wi-Fi");
  WiFi.begin(ssid, password);
  int tentativas = 0;
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED && tentativas < 20) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
    tentativas++;
  }
  if(WiFi.status() == WL_CONNECTED){
    Serial.println("\n✅ Wi-Fi Conectado!");
  } else {
    Serial.println("\n❌ Erro no Wi-Fi.");
  }
}

void loop() {
  if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    conectarWiFi();
  }

  if (movimentoDetectado) {
    Serial.println("🚨 Movimento detectado!");
    detachInterrupt(digitalPinToInterrupt(PIR_PIN));

    if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
      HTTPClient http;
      String mensagem = "🚨 ALERTA: Movimento detectado pelo NÃO GRITA!";
      String url = "http://api.callmebot.com/whatsapp.php?phone=" + phoneNumber + "&text=" + urlEncode(mensagem) + "&apikey=" + apiKey;
  
      http.begin(url);
      int httpResponseCode = http.GET();
      http.end();
    }

    delay(50000); 
    while (digitalRead(PIR_PIN) == HIGH) {
      delay(100);
    }

    movimentoDetectado = false;
    attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(PIR_PIN), detectaMovimento, RISING);
  }
}

1.6. Análise de Desafios Técnicos Encontrados

Controle de Falsos Positivos: Sensores PIR geram ruídos elétricos contínuos em ambientes abertos. A estabilização exigiu o desligamento temporário das interrupções externas (detachInterrupt) durante o período de envio, evitando requisições em loop.

Resiliência da Camada de Rede: Instabilidades na rede local e timeouts em servidores externos (HTTP 503). Foi mitigado com funções assíncronas de validação de estado do WiFi antes do envio de payloads.

Gestão de Credenciais e Segurança no Git: A exposição inicial de tokens de autenticação reais disparou bloqueios de segurança automática no push do GitHub, exigindo a limpeza de histórico das ramificações locais e implementação de variáveis de configuração protegidas.

1.7. Considerações sobre a Infraestrutura do Laboratório

• Infraestrutura de Rede Local: Para projetos aplicados de IoT, a instabilidade ou isolamento de portas do Wi-Fi acadêmico pode impedir a comunicação direta de protocolos de transporte como HTTP/MQTT. Recomenda-se a disponibilização de uma VLAN aberta e dedicada ao desenvolvimento de sistemas embarcados pelos alunos.
• Organização das Bancadas de Ensaio: Observou-se a necessidade de pontos adicionais de tomadas elétricas nas bancadas de ensaio, facilitando a conexão em paralelo de computadores, osciloscópios e fontes de alimentação externas.

1.8. Termo de Autorização e Cedência Académica

Os integrantes da equipe identificados neste documento autorizam que o protótipo físico do projeto "NÃO GRITA" permaneça custodiado nas dependências do Laboratório de Robótica para fins de demonstração, exposição e arquivo académico.

Fica igualmente autorizada a distribuição e publicação não comercial do código fonte original do firmware em canais institucionais e repositórios abertos, salvaguardados e expressamente citados os devidos direitos de crédito e propriedade intelectual dos autores originais.

1.9. Diretórios de Repositórios e Mídias

• Repositório de Código (GitHub): https://github.com/JoaoEmanuel25/N-o-Grita-.git

1.10. Registo Fotográfico do Sistema